새롭게 알게 된 os지식

paging의 목적은 메모리 주소 변환과 메모리 보호에 그 목적이 있다.

가상 주소와 물리 주소가 같아도 보안 기능은 작동한다.

이러한 주소 변환을 통해서 프로그램들은 실제 물리 메모리가 어디에 있는지 몰라도 실행할 수 있고 서로 다른 주소 공간으로 격리할 수도 있다.

페이지 테이블은 ring번호가 아니라 u/s비트를 사용해서 접근 권환을 설정한다.또한 그 외에도 페이지 존재 여부를 나타내는 P비트 읽기,쓰기 권한을 나타내는 R/W비트 증이 존재한다.

실제 메모리 경계를 알아내가는 과정에서 kernel_entry.asm은 커널 진입과 초기 실행 환경을 담당하고 커널의 전체 메모리 배치를 결정하는 핵심 도구는 링커와 링커 스크립트로 우선 다양한 object파일들을 linker를 통해서 각 section과 주소 배치를 하고 이러한 배치를 보고 커널의 시작과 끝 주소를 확보할 수 있다.

여기서 주의할 점은 커널 파일의 크기와 실제 메모리 사용량이 반드시 같지는 않다는 거다. 대표적인 예로 .bss가 있고 char buffer[4096];이런 배열이 초기화되지 않은 전역변수면 .bss에 배치가 되고 파일에는 실제 데이터가 저장되지 않아도 되지만 실행 중에는 4096바이트의 메모리가 필요하다.